附件2

基于稀疏贝叶斯学习的抖动多分量分解方法

孙启航，张振声，彭婧，李子豪，徐正山，赵同刚*

摘要：从时间间隔误差（TIE）序列中精确分解各抖动分量是高速数字通信中信号完整性评估的关键环节。现有频域分解方法通过 FFT 寻峰获取周期抖动（PJ）频率、再以最小二乘拟合幅度，但 PRBS 信号的非均匀边沿间距使 TIE 序列不满足均匀采样假设，导致 FFT 频率估计产生系统性偏移，进而引起 PJ 幅度失准并向其他分量传导误差。针对上述局限，本文提出一种基于稀疏贝叶斯学习（SBL）的抖动分解方法：构造频率分辨率可独立设计的冗余字典，以自动相关性确定（ARD）机制选择活跃字典列，替代 FFT 寻峰。为提高计算速度，先以快速相关向量机（FastRVM）在粗网格上定位活跃频率，再在其邻域内以 ARD 完成精细推断。实验结果表明，所提方法在 100 kHz–15 MHz 宽频段内将 PJ 估计误差稳定控制在 0.5 ps 以内，并有效抑制了误差向 RJ 分量的传导；在多 PJ 共存场景中，ARD 机制可完成真实 PJ 频率分量识别，无需预设频率个数，验证了方法的有效性与稳定性。

关键词：抖动分解；周期抖动；稀疏贝叶斯学习；冗余字典

作者简介：（包括姓名、性别、出生年月、国籍、工作单位、职务职称、所属领域等）

1.孙启航，男，2001/10，中国，北京邮电大学电子工程学院，硕士研究生。

2.张振声，男，2002/08，中国，北京邮电大学电子工程学院，硕士研究生。

3. 彭婧，女，2000/04，中国，北京邮电大学电子工程学院，硕士研究生。

4．李子豪，男，2001/12，中国，北京邮电大学电子工程学院，硕士研究生。

5．徐正山，男，1988/07，中国，北京邮电大学电子工程学院，高级工程师，主要研究方向：光电检测与传感技术、光学纳米器件。

6. 赵同刚，男，1972/07，中国，北京邮电大学电子工程学院，教授，主要研究方向：光电检测与传感技术、光学纳米器件。