一.基本信息

题目：基于抖动分解算法的改进研究

二.包括研究目的、意义、国内外研究现状和发展趋势，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录(字数不少于：800)

抖动分解的研究目的、意义、国内外研究现状和发展趋势

1、研究目的与意义

研究目的：数字电路的发展日新月异，不断地进行性能突破，以追求更高速更可靠，其中以高速串行数据通信系统的提升尤为明显，对于这样的高速信号，抖动对系统误码率的影响很大，已然成为了其性能提升中不可忽视的重要因素。抖动的成因往往是由多个因素构成的，可以按照各自的模型分解为多个抖动分量，抖动分解实际上就是将一个系统的总抖动分解成各个抖动分量的过程。

因此，本课题围绕抖动分量以及抖动的基础理论对抖动分解方法进行了深入的研究，旨在更准确、更高效的分析出电路中的各个抖动分量。

- 研究意义：要提升信号的质量，首先就要知道是哪些抖动分量起主要的影响作用，从而根据抖动分量推测抖动的成因，对症下药以有效实现提升系统性能的目的，因此对于信号抖动的分析与分离很有研究意义。
2、国内外研究现状

目前国内外研究者们对于抖动的分析提出了很多方法，概括来说有：眼图分析、直方图分析、浴盆曲线分析、抖动的时域分析、抖动的频域分析、抖动的时频域测量。同时基于概率密度函数(PDF)、累计分布函数(CDF)及相应卷积运算的统计信号分析方法正在取代传统的、低精度的峰-峰值和RMS方法。对于抖动的分离来说，目前主要有：FFT算法、TLC算法、Tail-fit算法以及EMD算法等。同时国外的各个生产示波器厂商也逐渐重视对于抖动的分析与分解，例如：泰克示波器中的 TdsJit3软件、力科示波器中的SDAII软件和是德科技示波器中的EAJIT软件，都能从多方面分析和分离抖动，这也大大方便了设计者对于信号抖动的分析。

3、发展趋势

抖动分解在未来将更加重视领域算法的准确性、稳定性以及时效性的综合提升，将电路的抖动进行更准确的划分。同时进一步研究抖动分量与实际电路抖动成因的关系，更全面更准确的对应各个抖动分量与真实物理成因，这将为抖动分解对于提升电路性能提供更有价值的指导意义。
4、参考文献

[1] 任楠. 高速串行链路信号抖动分解技术研究[D].成都：电子科技大学，2022.

REN N. Research on jitter decomposition of pattern signal in high-speed serial link[D]. Chengdu：UESTC， 2022.

[2] 王一雄,粟涛. 用于测量数字电路抖动的波形扩展方法[J]. 电子测量技术，2022，45(5)：26-32.

WANG Y X，SU T. Waveform expansion method for measuring digital circuit jitter[J]. Electronic Measurement Technolog，2022，45(5)：26-32.

[3] 吴文婧. 基于时频域的抖动分离和分析[D]. 西安：西安电子科技大学，2011.

WU W J. Jitter separation and analysis based on time and frequency domain[D]，Xi'an：Xidian University， 2011.

[4] 王博成. 示波器眼图与抖动分析软件设计[D].西安：西安电子科技大学，2023.

WANG B CH. Design of oscilloscope eye diagram and jitter analysis software[D]. Xi'an：Xidian University，2023.

[5] 焦林羽. 串行分析仪的眼图与抖动分析模块设计[D]. 成都：电子科技大学，2024.

JIAO L Y. Design of eye diagram and jitter analysis

module for serial analyzer[D].Chengdu：UESTC，2024.

[6] 陈星燎，高恩辉，刘通. 一种测量误码率谱构建眼图的方法[J]. 电子测量与仪器学报，2024，38(3)：219-229.

CHEN X L，GAO E H，LIU T. Measuring BER based method of building an eye-diagram[J]. Journal of Electronic Measurementand Instrumentation，2024，38 (3)：219-229.

[7] 吕雅军. 抖动和串扰影响下的高速链路统计眼图分析[D]. 西安：西安电子科技大学，2023.

LV Y J. Under the influence of jitter and crosstalk  high-speed link statistical eye diagram analysis [D]. Xi'an：Xidian University，2023.

[8] 吴桐. 高速串行通信信号抖动关键技术的研究[D]. 合肥：中国科学技术大学，2023.

WU T. Research on key technologies of jitter in high - speed serial communication signals[D]. Hefei：University of Science and Technology of China，2023.

[9] 雷伟文. 抖动的时频域分析与研究[D]. 成都：电子科技大学，2021.

LEI W W. Analysis and research of jitter in time and frequency domain[D]. Chengdu：UESTC，2021.

[10] REN N，FU Z M，ZHOU D D，et al. Jitter decomposition meets machine learning：1D-convolutional neural network approach[J]. IEEE Communications Letters，2021，25(6)：1911 -1915.

[11] KU C K，GOAY C H，AHMAD N S，et al. Jitter decomposition of high-speed data signals from jitter histograms with a pole–residue representation using multilayer perceptron neural networks[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility，2019，62(5)：1-11.

[12] 李 浩，王厚军，肖 磊，等. 高速并行数字调制信号的产生与实现[J].仪器仪表学报，2023，44(2)：110-118.

LI H，WANG H J，XIAO L，et al. Generation and implementation of high-speed parallel digital modulation signals[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument，2023，44(2)：110-118.

[13] 马亮. 基于FFT的抖动分析与分离方法的研究[D]. 西安：西安电子科技大学，2011.

MA L. The research on analysis and decomposition of jitter based on FFT[D]. Xi'an：Xidian University，2011.

[14] 吴逢时，高子昂，忻向军，等. 一种分离宽带取样示波器中随机性抖动与确定性抖动的方法[P].北京市：CN202310819443.2，2023-10-03.

WU F SH，GAO Z ANG，XIN X J，et al. A method to separating random jitter from deterministic jitter in a

broadband sampling oscilloscope[P].Beijing：CN2023

10819443.2，2023-10-03.

[15] SOLIMAN G . Improved jitter distribution tail-fitting algorithm for decomposition of random and deterministic jitter[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility，2019，62(5)：1-7.

[16] 李承阳，田书林，杨扩军，等. 高速数据采集系统中基于 EMD 的异常信号捕获方法研究[J]. 仪器仪表学报，2024，45(12)：98-106.

LI CH Y，TIAN SH L，YANG K J，et al. Research on the anomaly detection method based on EMD in the high-speed data acquisition system[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument，2024，45(12)：98-106.

[17] DOU Q Q，ABRAHAM J. Jitter decomposition by time lag correlation[C]. In Proc.Quality Electronic Design，7th International Symposium on. IEEE，March 2006：525-530.

[18] 孙静静. 宽带数字示波器信号完整性分析模块设计与实现[D]. 成都：电子科技大学，2020.

SUN J J. Design and implementation of signal integrity analysis module for broadband digital oscilloscope[D]. Chengdu：UESTC，2020.

[19] 朱健，黄炜，李辉，等. 一种改进的TLC抖动分解算法[J].通信与信息技术，2014，(01)：51-55.

ZHU J，HUANG W，LI H，et al. An improved TLC jitter decomposition algorithm[J]. COINT，2014，(01)：

51-55.

[20] PANG H，ZHU J，HUANG W. Jitter decomposition by fast fourier transform and timelag correlation[C]. IEEE 7th International Conference on Communications，Circuits and Systems，2009：365-368.

三．说明课题的具体研究内容，研究目标和效果，以及拟解决的关键科学问题。此部分为重点阐述内容(字数不少于：2500)

1、研究内容

1）总抖动的分类与提取：抖动可分为时间间隔误差(TIE)，周期抖动和相邻周期抖动这三种抖动,它们三者之间可以相互转化,它们的定义如下：

1.时间间隔误差(TIE)：时间间隔误差数据(TIE)统计每一个实际时钟的边沿与理想时钟的边沿之间的偏差，其可表示为：∆tnTIE=tn−Tn，其中，tn表示第n个时钟边沿，Tn表示第n个理想时钟边沿。

TIE数据可由下图直观表示：

- 2.周期抖动：周期抖动统计每一个实际时钟的周期与理想时钟周期之间的偏差，其可表示为：   ∆tnp=(tn−tn−1)−T=(tn−tn−1)−(Tn−Tn−1) ，其中，T表示理想时钟周期。

对该式进行简单变换可得：   ∆tnp=(tn−Tn)−(tn−1−Tn−1)=∆tnTIE−∆tn−1TIE ，则可以知晓周期抖动与时间间隔误差的关系，即：周期抖动等于时间间隔误差的差分。

- 3.相邻周期抖动：相邻周期抖动统计时钟信号的当前周期与上一个周期之间的偏差，其可表示为：∆tnc=(tn−tn−1)−(tn−1−tn−2)，同样对该式进行简单变换可得：

∆tnc=(tn−tn−1−T)−(tn−1−tn−2−T)=   ∆tnp−   ∆tn−1p=∆tnTIE−2∆tn−1TIE+∆tn−2TIE

反应了时间间隔误差(TIE)，周期抖动和相邻周期抖动这三种抖动间的转化关系，知晓其中一种抖动数据则可知其余两种抖动数据。

2）抖动分量的建模与物理成因：抖动是一种现象，它的产生则是一个复杂的过程，包含很多成分，每种成分我们称之为一种抖动分量。抖动一般可分为七个分量，分别是：总抖动TJ（Total Jitter），随机性抖动RJ（Random Jitter），确定性抖动DJ（Deterministic Jitter），周期性抖动PJ（Period Jitter），数据相关抖动DDJ（Data Correlated Jitter），占空比相关抖动DCD（Duty Cycle Distortion），符号间干扰ISI（Inter Symbol Interference）及有界不相关抖动BUJ（Bounded Uncorrelated Jitter）。

对抖动分量的建模是建立在大量的观察结果基础上并且进行了一些假设近似的，所以数学模型对抖动的估计不可能100%准确，其与实际测量结果可能会有微小误差。

1.随机性抖动（RJ）的数学模型：将随机性抖动建立为高斯分布模型，其中的一个原因是随机噪声的主要来源是热噪声，而热噪声服从高斯分布。另一个原因则是根据概率论的中心极限定理，多个独立的且不相关的随机变量叠加后的总体分布趋近于一个高斯分布，而随机性抖动的成因包含多种随机噪声，因此我们用高斯分布作为随机性抖动的数学模型。随机性抖动一般可能的成因有散射噪声，热噪声（散粒噪声）等，它们的幅度理论上是无界的，出现时间是随机的，其中以热噪声为主要因素。

- 2.确定性抖动（DJ）的数学模型：确定性抖动（DJ）包含有界不相关抖动（BUJ）周期性抖动（PJ）及数据相关性抖动（DDJ），确定性抖动与随机性抖动不同，其幅值具有上下限，其产生原因是确定的，不像随机性抖动那样具有随机属性的产生因素。确定性抖动往往在信号中有规律地反复出现，因而其可以很好的被预测，一般情况下可以假设确定性抖动满足双狄拉克分布。

- 3.周期性抖动（PJ）的数学模型：与此前介绍的抖动分类中的周期抖动不同，周期性抖动（PJ）是抖动分量的概念，它是在特定频率上反复出现的抖动信号，其对应在频域则表现为特定频点附近的尖峰，单一频率的周期性抖动分量的概率密度函数（PDF）分布一般表现为两端为尖峰中间凹陷的形状。其概率密度（PDF）函数可用下式表示：

fx=1π1−(∆t/A)2          ,  &− A≤∆t≤A0                    ,  &     其它

一般情况下为了方便建模，周期性抖动一般被建模为正弦信号，往往使用很多具有不同振幅以及频率的正弦函数，将它们相加来建立周期性抖动分量的模型，如下式：								  JPJ(t)=i=1NAi∙cos(ωit+θi)

- 4.有界不相关抖动（BUJ）的数学模型：有界不相关抖动是一种有界的抖动分量，它与发送的数据模式并不相关，其产生的原因大部分来自串扰，其常常发生在并行信道系统中，是一种不好的现象。电磁干扰同样也是造成有界不相关抖动的因素。有界不相关抖动的PDF公式如下：

fBUJ(t)=pBUJ2πσBUJe−t22σBUJ2,   &|t|≤ABUJ   0                     ,& |t|>ABUJ

- 5.数据相关性抖动（DDJ）的数学模型：数据相关性抖动是一种有界且离散的抖动分量，其大小是与信道内所传输的信号内容相关的，随着数据传输速率的增加，数据相关性抖动会成为主要的抖动因素。 数据相关性抖动的PDF公式如下：

fDDJ(∆t)=i=1NPiDDJδ(∆t−DiDDJ)

数据模式的游程（最长连续1或0的个数），是影响 DDJ 幅值的关键因素，数据模式的游程越长，那么DDJ 的幅值就会越大。同时信道带宽也是影响 DDJ 幅值的因素之一，DDJ随信道带宽的减小而增大。

- 6.码间串扰(ISI)抖动的数学模型：码间串扰抖动是数据相关性抖动（DDJ）的一个分量。数据模式中的不同游程所带来的各种信号时序扩展是导致码间串扰抖动的主要因素。不均匀脉冲的边沿跳变是造成码间串扰抖动的主要因素。

7.占空比失真抖动（DCD）的数学模型：占空比失真抖动同样是数据相关性抖动（DDJ）的一个分量，发送数据的上升沿和下降沿的时间误差是导致DCD的主要因素。当数据信号是时钟信号时，其直接表现为时钟占空比不为理想值（50%）。占空比失真抖动的产生有以下原因：（1）参考电平（判决门限）的设置高于或低于理想值。假设发送的数据信号是理想的，参考电平高于或低于理想值，那么接收的数据信号就会产生占空比失真，这种占空比失真抖动是输入的数据信号边沿斜率的函数。（2）数据信号的上升沿和下降沿不对称。在发送高低电平的数据信号时，若下降沿慢于上升沿，就会产生一个大于50%的占空比，如果上升沿慢于下降沿，就会产生一个小于50%的占空比。

一个时钟信号的占空比失真抖动是由两个抖动值，即上升沿的抖动和下降沿的抖动这两个抖动组合而成，在一个时钟周期不变的情况下，它们二者绝对值相等，出现的概率也是相等的。可以用双狄拉克函数对占空比失真抖动进行建模，其如下式：

PDCD(x)=δ(x−D2)2+δ(x+D2)2

其中，D 为 DCD 的峰-峰值，x为抖动值变量。

3）总抖动和抖动分量的具体关系：总抖动是前面介绍的七种抖动分量的总和，总抖动（TJ）可以初步分解为确定性抖动（DJ）与随机性抖动（RJ）。它们二者是由不同的的独立噪声源造成的，故而它们的概率密度分布卷积的结果便是总体抖动的概率密度分布：fTJ=fDJ∗fRJ

它们三者之间的关系可由下图直观的表示：

更进一步分析，确定性抖动（DJ）可细分为周期性抖动（PJ），有界不相关抖动（BUJ）以及数据相关性抖动（DDJ），因而总抖动（TJ）亦可表示为：fTJ=fRJ∗fPJ∗fBUJ∗fDDJ

同理，若已经知晓总抖动的PDF分布和其中一些抖动分量的PDF分布，就可以通过反卷积运算来求得剩余的抖动分量的PDF分布。

2、研究目标与效果

通过对总抖动的提取以及抖动分量的建模，根据各个模型特点，设计并优化算法，使其可以基于总抖动数据分析出信号中的各个抖动成分的大小，以知晓信号的不足，进一步确定优化电路系统的方案，实现信号的完整性分析，评估电路的信号质量，以突破电路系统的性能上限，制造更高性能的电路系统。

3、拟解决的关键科学问题

目前主流的抖动分解领域的分析算法自提出以来经历了较长的时间，随着电路系统性能不断突破上限，传统的抖动分解算法在时效性、准确性以及稳定性上都存在提升空间，本研究希望基于抖动理论，通过对传统的算法进行改进，以实现增强算法性能的目的，让电路信号的抖动分解结果更准确，更高效。

四．请论述抖动分解包括：研究方法，技术路线，理论分析、计算、实验方法和步骤及其可行性(字数不少于：800)

一、研究方法

1.理论分析方法

目前，主要的抖动分解方法有：快速傅里叶变换(fast fourier transform, FFT)算法，尾部拟合(tail-fit)算法，时间延迟相关(time lag correlate, TLC)算法，经验模态分解(empirical mode decomposition, EMD)算法以及近年来随着人工智能的兴起，出现的与神经网络相结合的抖动分解算法。

其中，FFT是一种广泛用于分析信号频率信息的算法，它可以将信号从时域转为频域表示，高效地分析出信号的频率组成，但是频谱泄露会使其分解出的频率信息存在误差，一般采用加窗处理以及频率补偿来对抗。尾部拟合是一种基于统计域的抖动分解算法，其原理相对易于实现，算法计算量小，分解速度相对较快，而且抗抖动样本噪声能力强，但是其对于抖动样本的数量要求较高，数量不充裕的抖动样本集难以创建出较为理想的PDF直方图，也就难以从直方图的左右尾部中拟合出准确的RJ抖动分量信息，而且在对直方图进行平滑滤波操作时，滤波本身也会对直方图原有的信息造成扭曲，使得分解结果的准确性不高。EMD是一种自适应的分解算法，其对于非线性非平稳的信号有较好的分解效果，但是算法本身由于端点效应、模态混叠等问题，使得对于抖动分量分解结果的准确性及精度都存在不足，而且算法计算复杂度较高，时效性不足。与神经网络相结合的抖动分解算法是近年来新出现的一类算法，依托神经网络强大的非线性建模能力，算法可以学习到信号中不同抖动成分之间的复杂且微小的非线性特征，有助于更精准地分解出每一种抖动分量，然而正是因为借助神经网络，也让这类算法普遍存在诸如，过于依赖高质量的训练数据、模型复杂度较高、解释性较差的问题，且算法对硬件资源要求较高，相对于其它抖动分解算法难以部署到实际应用场景中。

综上所述，这些抖动分解的主流理论方法各有优缺点，本研究将基于以上抖动分解算法进行改进，以实现增强算法性能的目的。

2.数值模拟方法

通过软件进行数值模拟，构建理论信号并引入抖动，观察改进算法是否能分解出对应的理论抖动分量成分，并与引入的抖动成分进行比对，以衡量算法的性能。

3.实验验证方法

根据信号发生器发生一路信号，并加入不同成分的抖动，根据具有抖动分解能力的示波器的抖动采样值作为抖动分解的数据源，对比算法分解的抖动成分与引入的抖动成分，以衡量算法的性能。

二、技术路线

学习不同的抖动分量模型的特点，以及对应的抖动分解算法的实现，知晓算法为什么这样设计，同时了解算法的不足，针对不足提出可能的解决方案，并通过数值模拟验证，以达到增强理论算法的目的。

三、理论分析、计算与实验方法

1. 理论分析
	根据各个抖动分量的具体建模来衡量算法的分解效果，例如对于随机性抖动RJ采用标准差来衡量结果，对于周期性抖动PJ则采用幅值以及频率作为衡量结果。

2. 数值计算与方法

根据抖动分量的建模，通过数值模拟出一路带有抖动的信号的TIE样本数据集，作为算法分析的数据集，并根据分解结果值与理论引入值进行算法的优劣衡量。

四、可行性分析

目前，抖动分解理论基础较为成熟，抖动分量的建模以及分量对应的物理成因比较明确，目前抖动分解的主流算法比较丰富，文献充足，能够基于传统的抖动分解算法进行学习，同时理论仿真软件也能提供精确的数值模拟。

五.课题的特色与新颖(创新)之处(字数不少于：500)

在电路信号分析领域，抖动分解是提取有效信号、识别干扰噪声的核心技术，传统算法在适配电路信号特性时存在明显局限，本课题围绕抖动分解技术优化与性能提升展开，兼具理论创新潜力与实际应用价值。​

从抖动分解本身的创新方向来看，传统方法多采用示波器观测眼图等方式，无法定量分析抖动，只是知晓信号的大概质量，不知道到底是什么原因产生的影响，就难于对电路进行改进，难以适配电路中不同类型抖动的复杂特性。本课题根据抖动分量的成因划分并建立模型，助于电路信号抖动的定量分析，因为抖动分量对应着具体的物理成因，因此对于改进电路更有实际的指导意义。

在本研究将重点针对传统算法的不足，提升分解效率，解决传统抖动分解算法处理电路信号时响应滞后的问题，通过优化数据处理流程，减少无效计算，确保能快速跟进电路信号的动态变化。同时，增强分解稳定性，针对电路中的随机性抖动引入的不确定性，研究抗干扰优化策略，降低外部干扰对分解结果的影响，让结果更具可靠性。整体提高算法的分解精度，通过优化算法逻辑，提升对不同抖动分量的分解准确度。​

本课题既聚焦抖动分解技术在电路领域的适配性创新，又明确了效率、稳定性、精度三方面的性能提升路径，为后续深入研究奠定方向，也为电路信号分析提供更优的技术支撑，具有清晰的研究价值与应用潜力。

六．1.与本项目相关的研究工作积累基础 2.包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决途径(字数不少于：500)

1、研究工作积累基础

（1）理论与设计基础

已系统掌握抖动的核心理论体系，明确时间间隔误差抖动、周期抖动、相邻周期抖动三类基本抖动的定义及数学关联，深入理解随机抖动（RJ）的高斯分布特性与确定性抖动（DJ）的有界特征，清晰梳理总抖动（TJ）的成分构成及各分量成因。同时，熟悉 FFT、TLC、尾部拟合等传统抖动分离算法原理，重点研究了TLC算法的核心逻辑，掌握其关键设计要点，为算法优化与实现奠定理论基础。

（2）实验仿真与测试基础

具备扎实的抖动测量与分析方法积累，熟练运用眼图、直方图、浴盆曲线等可视化工具开展抖动特性分析。已通过 MATLAB、Python 等工具完成基础抖动模型的仿真，能够模拟各个抖动分量的叠加效应，初步实现抖动数据的生成与统计分析。同时，了解实时示波器、信号发生器的操作逻辑，具备开展实验验证的基础能力。

2、已具备的实验条件

拥有成熟的理论支撑与仿真平台，可基于抖动分量建模理论构建贴近实际场景的信号抖动模型，借助MATLAB、Python等工具高效完成算法仿真与数据处理。已获取相关文献资料，明确了各种抖动分解算法的大致思路以及具体针对的抖动分量，具备算法代码开发的理论依据。

3、尚缺少的实验条件与拟解决途径

当前在抖动分解算法的研究中，缺乏高质量的具有抖动分解能力的高速示波器，难以根据信号发生器或实际电路的波形去采集抖动数据。

后续一方面将通过查阅抖动分解算法的相关文献以及该领域内的前沿动态，知晓合理构建抖动数据集的依据，同时根据具体的抖动分解算法来设计仿真实验，用合理的模拟数据实现评估算法性能的目的，提高理论仿真实验的说服力。另一方面将在网络上搜集一些公开的抖动样本数据集作为实验的仿真数据源，以进一步证明抖动分解算法对于电路信号抖动有预期的分解能力。

七．论文计划

| 时间 | 研究内容 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 2024.9-2024.12 | 通过对抖动相关知识与技能的学习、阅读文献与专业资料，搭建关于抖动分量与抖动分解的理论体系 | 确立自己的研究目标与开题方向 |
| 2025.2-2025.12 | 对抖动分解相关算法进行复现仿真，对其中的具体算法进行增强性能的研究，并对研究出的结果进行测试与分析 | 研究出满足需要的结果并进行论文发表 |
| 2026.1-2026.5 | 整理总结已经完成的工作，撰写论文 | 撰写论文完成答辩 |

八．经费开支

| 经费开支 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 无 | 0 | 0 |

九．导师评语

十．结果/小组